从站发送buffer中的内容只有在接收到新的数据帧后才会更新，这样处理的原因有两个：

1：从站在接收到新的控制帧的时候将

关于从站的发送buffer什么时候更新的说明，目前考虑在从站开始接收到控制帧的同时，从站开始往发送端的buffer发送数据

目前从站考虑的处理流程

- 从站实时读取protocol buffer 0地址处的ID号；

- 如果ID号改变，则继续执行接下来的流程

- 状态机向仓库发起请求

- 仓库返回操作应答后状态机开始将仓库中的数据搬移到应用层的仓库中

- 目前状态机中插入了一个CHECK_RSLT状态，愿意是对从protocol 仓库中搬移出的数据做处理，目前该状态暂时没有任何作用

- 与driver层的外设进行握手

- 接收到driver侧的应答信号后将应用层的仓库数据搬移出配置给外设的driver模块。

从站发送仓库的数据更新也是由接收BUFFER的ID号改变启动的

- 接收仓库的UUID变化后，从站的接收状态机会产生一个脉冲启动发送buffer的更新，即上述状态机中的状态2

- 发送状态机与应用仓库握手，一般情况此时都能握手通过，因为协议层正在执行卸货的操作。

- 与协议层的仓库握手通过后发送状态机产生msg_data读操作，将外设的状态值读取并写入到发送buffer中

通过此种机制，可以实现在火车卸货的过程中从站将最新的状态机标志写入到仓库中。在从站完成卸货的操作后立马就可以将发送仓库中的值装载到火车上发车。

该机制可能会导致火车发车会有一定的延时，取决与协议层和应用层之间的时钟信频率比值。

目前测试环境的流程

主站：

- 主站与从站建立连接

- 主站的发送状态机与协议仓库握手

- 握手通过后产生数据，需要明确的是主站产生的数据包是以从站为单位生成，即先产生某个从站的数据流，该从站的数据流产生完毕后再产生下一个从站的数据流

- 所有从站的数据流都产生完毕

- 进入等待状态，等到等待计数器计数到设定值后继续跳到3状态产生新一轮的数据。

在产生上述数据流器件该状态机会阻塞协议层对协议仓库的读写操作，确保不会出现读写冲突的问题

产生的数据包的格式：

每个从站的数据包存储起始地址目前与512对齐。

产生的数据流的具体格式：第一拍为数据包文的ID，具体值为{16’hfeef, frm_cnt [7:0], slv_dg_index [7:0]}，即前缀码，数据报文帧号和从站编号三者拼接而成；后续的数据的具体值为{frm_cnt[7:0],slv_dg_index[7:0],work_cnt[15:0]}，即帧号、从站编号和计数器三者的拼接。

关于主站的接收：

目前主站的接收很简单，与从站接收的逻辑类似，即：

- 从站实时读取protocol buffer 0地址处的ID号；

- 如果ID号改变，则继续执行接下来的流程

- 状态机向仓库发起请求

- 仓库返回操作应答后状态机开始将仓库中的数据搬移到应用层的仓库中

- 目前状态机中插入了一个CHECK_RSLT状态，愿意是对从protocol 仓库中搬移出的数据做处理，目前该状态暂时没有任何作用

主站后续还需要继续完善。

之前验过的模块就不需要有怀疑，暂时认为没有问题就行

关于主站和从站备份ram的读写机制的问题

主站：app_mst_tx_ctrl的ping_pong_flag只有在恢复链接后的第一次发送数据包的时候才会拉高。

主站的backram 的写操作，在将数据从发送buffer中读出时，会将数据同时写入到backupram中；协议层读取发送buffer的操作指挥发生在链接成功的情况下；所以发送buffer的写操作只会发生在链接建立成功，协议层从发送buffer中读取数据，且ping_pang_flag为低的情况下。

当ping_pang_flag拉高的情况，协议层读取数据时就会自动将

Backram中的数据读出，并且此时backram的写端口不会工作。

（主站这边的ping_pong_flag可能将名字改成backupram_rden或者backupram_op_flag更合适）

从站：

当检测到新老uuid相同时，ping_pong_flag就会被拉高，此时协议层会从备份ram中读取数据报文并发出个下一个从站或者主站。（UUID相同的情况，说明主站给从站发送了相同的数据控制流过来，这个时候不需要读取发送buffer中的最新数据，只需要将备份仓库里面的值读出来并送出就行）。

举个例子，假设从站搜到第N帧的数据流，这个时候从站的缓存buffer中存放的N-1帧的结果，协议层会将N-1帧的结果读取并送出；如果从站在下一帧的时候接收到的是与第N帧相同的数据流（即ID值不变），这个时候从站就会从发送的备份仓库中继续将N-1帧的结果传递给主站。

注意：其实按照现在的从站机制，当从站接收到相同的数据包的时候，如果UUID不变，则从站不回去更新发送buffer里面的值，所以是否引入backup ram其实没有太大区别。

8号楼关于的主站接收这快

- 主站的应用仓库实时监测协议层的ID值

- ID值如果变化则应用层仓库与协议层仓库握手准备接收数据

- 握手通过后将协议层仓库的数据搬移到应用层仓库中

--此处引入应用测的仓库主要是避免PS读取数据的耗时导致协议层火车发送的堵塞。。。。。

- 数据搬移到应用层仓库中紧接着就会将数据读出放入到PS侧的仓库。

为了实现主站和从站IO之间的实时反馈，所以从应用层仓库搬移出数据的时候不需要与PS之间握手。

关于PS部分读取PS侧仓库值时，目前考虑按照下述的方法实现：

PS侧在读取PS仓库时，会预先发起访问，告诉PL我需要读取仓库的值，PL会反馈一个就绪信号告诉PS是否可以正常发起读写操作

PL检测到PS正在读取RAM的话，新的从站回包就不会写入到PS侧仓库中，只会将IO的数据读出并送往相关组件。

但是有种情况需要想办法解决，即如果应用仓库如果正在写数据的话，如果此时ARM发起读操作，而且ARM读取速度较快的话，则此时就会产生读写冲突的问题

8号楼PS侧启动测试数据流模式：

- 配置0’d16寄存器为1，表示PS请求发送测试数据包

- 配置0’d12寄存器为0x0001_0x0001，其中前一个bit表示进入测试模式，后一个bit表示使能光口传输，正式开始发送数据

总包长目前看受限与从站protocol layer开辟的cahe ram大小，该ram会将所有的数据报文包括帧头和校验码全部保存，因此协议包的总包长（包括头部和有效数据负载部分）不能超过该ram的深度值，否则帧头信息会被数据负载部分的尾部覆盖

从在的CACHE_RAM深度由4096改为16384后ram的资源消耗由23%变为 34%。