寄存器说明

| 地址 | 含义 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 0xa0010030 | PL工作模式设定地址 | Bit0:光纤传输使能 Bit16:光纤传输测试模式 |
| 0xa0010040 | PS请求PL侧发送 | 该信号设定为1时，表示PS请求发送；该信号设定为0时，表示PS已经处理完PL接收的光纤数据包，PL的接收模块可以结束等待操作 |
| 0xb0000000 | PS侧发送仓库起始地址 | 目前每个从站对应的depot深度为512。每个仓库对应的第一个地址为当前仓库的ID，PS做数据比对的时候跳过该地址 |
| 0xb0001000 | PS侧接收仓库起始地址 | 目前每个从站对应的depot深度为512。每个仓库对应的第一个地址为当前仓库的ID，PS做数据比对的时候跳过该地址 |

PS设置PL测试光纤接口流程

1、初始化PS测的发送仓库；

2、设置0xa0010030为0x00010001（配置PL工作模式）；

3、设置0xa0010040为0x00000001 （PS发送请求）；

4、等待PL反馈中断；

5、PS从接收仓库中读取数据并比对，注意0、512、1024等地址不需要比对；（比对的数据长度根据从站的个数决定）

6、设置0xa0010040为0x00000000 （PS清楚发送请求）；

7、返回到状态1进行新一轮测试；